建筑物理实训室设备采购招标通告

一、项目概况

建筑物理实训室是我校建设研究建筑环境的实训室，为保证质量和供货，对建筑物理实训室设备采购进行公开招标。欢迎具有供货及售后服务能力，并具有独立法人资格和相关资质的企业报名参加投标，规格参数详见招标文件。

二、招标编号：GX-2013-SJ-08

三、招标内容

1、范围：建筑物理实训室设备；

2、材料名称、规格型号及数量（见附表）

附表：建筑物理实训室设备及性能要求

| 序号 | 产品名称 | 推荐型号 | 数量 | 功能参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度热流测试仪 | JTR01 | 6 | 1. 可同时测试2路温度和1路热流 2. 温度测量范围：-20℃—85℃ 3. 温度测量精度：±0.5℃（常温达±0.2℃） 4. 热流测量范围：0—2000W/m2 5. 热流测量精度：5% 6. 热流分辨率：1W/ m2 7. 存储时间间隔：1—255分钟任意设置 8. 数据存储量：4000组 9. 通讯接口：迷你USB 10. 配套JTSOFT-Meter专用软件可以实时显示当前温度和热流的测试值，也可以联机保存数据，同时可以观察动态实时曲线，下载仪器中存储的数据 11. 需提供计量部门出具的计量证书 |
| 2 | 黑球温度计 | JTR04 | 6 | 1. 可同时测试辐射温度及空气温度 2. 辐射温度和空气温度，2个通道同步采集、记录 3. 黑球传感器配备专用支架 4. 主机有自动休眠功能 5. LCD亮屏汉字显示 6. 温度测量范围：5℃~120℃ 7. 温度测量精度：±0.5℃ 8. 平均发射率：＞0.95 9. 存储时间间隔：1~255分钟任意设置 10. 数据存储量：4000组 11. 通讯接口：迷你USB 12. 配套JTSOFT-Meter可以实时显示当前的黑球温度和空气温度的测试值，也可以联机保存数据，同时可以观察动态实时曲线，下载仪器中存储的数据 |
| 3 | 太阳辐射测试仪 | JTR05 | 6 | 1. 可同时测试室内外太阳总辐射和空气温度 2. 两通道独立工作，同时采集、自动显示和记录 3. 主机有自动休眠功能 4. 带标准螺纹接口，可安装在三脚架上 5. LCD亮屏汉字显示 6. 直接显示太阳总辐射瞬时值（依据气象标准指一分钟平均值） 7. 光谱范围：0.3～3.2μm 8. 辐射测试范围：0—2000 w/m2 9. 灵敏度：7～14mv／kw.m-2 10. 温度传感器范围：-20～85°C 11. 温度精度：<±0.5°C（常温达<±0.2°C） 12. 配套JTSOFT-Meter专用软件可以实时显示当前太阳辐射和空气温度的测试值，也可以联机保存数据，同时可以观察动态实时曲线，下载仪器中存储的数据 |
| 4 | 温湿度记录仪 | JTR08D | 6 | 1. 温度测量范围：-40℃－+100℃，湿度测量范围：0－100% RH 2. 温度分辨率：0.1℃ 3. 湿度分辨率：0.1%RH 4. 电源电压：DC 3.6V 5. 功率：<0.001W 6. 工作温度：-40℃－65℃ 7. 工作湿度：≤ 80％ 8. 外形尺寸(mm)：100×70×25 9. 重量：150g 10. 通讯：RS-232、USB 11. 存储空间：15000组 12. 报警功能：可分别设定报警上限、报警下限，温湿度超出上下限范围能通过声音报警 13. 配套记录仪数据分析软件，通过计算机可实现数据下载、温湿度曲线、显示、打印、保存，实时报警等功能。 |
| 5 | 辐射热计 | JTR09 | 6 | 1. 可同时测试辐射热强度和空气温度 2. 各通道同步采集、自动记录 3. 主机有自动休眠功能 4. LCD亮屏汉字显示 5. 标准英制螺纹接口可将传感器安装在三脚架上 6. 通讯：迷你USB 7. 存储空间：4000组 8. 存储时间间隔：1~255分钟可任意设置 9. 温度范围：-20～85℃ 10. 温度精度：±0.5℃ 11. 热辐射范围：0～10KW/㎡ 12. 精度：±5%，分辨率0.001 KW/㎡ 13. 配套JTSOFT-Meter专用软件可以实时显示当前的辐射热和空气温度的测试值，也可以联机保存数据，同时可以观察动态实时曲线，下载仪器中存储的数据 |
| 6 | 激光测距仪 | D3A | 4 | 1. 测量范围： 0.05 ～ 100m 2. 测量精度： ±1mm 3. 测量单位：0.000m,0.00m,0.00ft 0.001/16ft in,0’00”,1/16,0.0in,1/16in 4. 倾角传感器测量范围：±45度 5. 基本功能: 面积测量, 体积测量, 放样功能, 延时测量, 角度测量, 勾股定理, 三角形面积,可恢复误操作等 6. 每电池组可测量：至少5000次 7. 电池：型号AAA 2*1.5V 8. 尺寸：127*49*27.3mm 9. 连同电池的重量：149g |
| 7 | 手持式风速仪 | TM-402 | 4 | 1. 30mm 6片式叶扇 2. 高灵敏反应，微风0.4m/S 3. 内置快速反应温度传感器 4. 风速测量范围：0.4~25m/s 5. 有风量计算功能 6. 有最大值、最小值、平均值以及HOLD功能 7. 低电压指示。 8. 风速资料记录99笔。 9. 显示器：42mm（W）*33mm（L）单色LCD和背光 10. 电池寿命：连续使用约100小时 11. 操作温度与湿度：5℃-40℃，80%RH以下 12. 风扇连接线长度95公分 13. 尺寸：130（L）*56（W）*38（H）mm 14. 重量：约170g. |
| 8 | 热环境舒适度测试仪 | JT-IAQ | 1 | 1. 可同步测试万向微风速、黑球温度、湿球温度、空气温度、相对湿度等参数 2. 传感器参数：黑球温度：量程5℃～120℃，150毫米球体，精确度±0.5℃，反射率＞0.95；空气流速：测量范围0.05～5m/s，响应时间0.2秒，精确度±（0.03m/s+2%f.s）；湿度传感器：湿度测量范围0％～100％RH，精确度±1.5％RH；空气温度：测量范围5℃～60℃，精确度±0.5℃；湿球温度：测量范围5℃～40℃，精确度±0.5℃； 3. 主机参数：存储空间：8000组；白亮LCD汉字显示；通讯：RS232；电源：220V 4. 配套的JTSOFT-IAQ专用软件具有联机实时显示测量的环境参数，同时以LED数字、指针仪表盘和动态曲线的形式显示测量参数；在仪器测量的同时能够计算出PMV、PPD、WBGTin和WBGTout等热环境参数；用户可自行调节各种主观变量，如：穿衣指数，新陈代谢率等；以曲线的形式显示测量的历史数据，曲线纵坐标显示的参数可以根据需求自行配置，便于各种参数之间的对比；根据用户输入的各种热环境参数自动计算出PMV和PPD，同时显示PMV—PPD关系曲线图。 |
| 9 | 导热系数测试仪 | JTRG-III | 1 | 1. 符合GB/T10295标准要求 2. 电子制冷，无压缩机及制冷液，免维护 3. 大屏幕汉字LCD显示，直观方便 4. 自动测量试件厚度，无需手动输入 5. 操作简单，只需设定好冷热板温度，仪器智能控温测量 6. 实时采集、显示冷热板温度、热流 7. 自动计算热阻和导热系数，屏幕直接显示结果曲线图 8. 自动存储，无需担心数据丢失 9. 配套软件可将存储数据传输到电脑，并生成材料导热系数测试报告 10. 测试范围：λ值0.02—0.8 11. 热面温度：室温~60℃ 12. 冷面温度：-5℃~室温 13. 试样尺寸：面积300×300 mm,厚度≤80 mm |
| 10 | 材料热特性测试环境模拟装置 | JTRG-I | 1 | 1. 热箱温度控制范围：15-50℃连续可调，控制精度±0.2℃，功率范围0~800W； 2. 冷箱温度控制范围：-10℃~环境温度（环境温度在25℃以下），控制精度±0.2℃ ，冷箱制冷功率300W 3. 两组进口压缩机独立控制，自动切换 4. 各箱采用锁扣锁紧，全部带脚轮，可任意移动 5. 试件架带防倾倒装置，脚轮可承重200KG 6. 控制面板预留插孔式传感器插口，即插即用，不需现场布线，避免对箱体的密封影响 7. 供电电源：220V,50HZ 8. 供电功率：峰值功率2kW，平均功率1kW 9. 外形尺寸：2200mm×1300mm×1500mm（长×宽×高） |
| 11 | 多通道温度热流测试仪 | JTNT-A | 1 | 1. 温度测量：12路温度 范围：-20℃~85℃ 2. 测量精度：±0.5℃ 分别率：0.1℃ 3. 热流测量：6路热流 范围：0-2000W/㎡ 4. 热流系数：23.26 W／m2.mV 5. 测量精度：5% 分别率：0.1 W/㎡ 6. 存储时间间隔：1~60分钟 7. 数据存储量：至少4000组 8. 电源：220V, 内置可充电电池，断电情况下可继续运行48 小时以上 9. 温度与热流传感器均为3.5mm耳机插头式插头，即插即用，接线方便 10. 配套JTSOFT-TH专用软件具有上传数据的功能，可以查看历史数据，也可绘制数据历史曲线。同时具有热阻计算的功能，可以根据所选的时间段和内外表面温度自动计算热阻和传热系数，传热系数和热阻计算可选择动态分析法或算术平均法 11. 需提供计量部门出具的计量证书 |
| 12 | 建筑气密性测试系统 | DG-700 | 1 | 1. 校准符合ASTM E779-03、E1554-07、CGSB-149.10-M86、EN 13829、ATTMA Technical Standard 1 and NFPA 2001 标准 2. 流量范围：11—6300CFM （18—10700 m3/h） 3. 鼓风机重量：15KG（含A环和B环） 4. 鼓风机尺寸：直径 50 cm，长26 cm 5. 工作电压：220V 6. 流量精度：±3% 7. 门框架：可伸缩模压铝材，可控尺寸：宽71—101cm，高132—244cm 8. 密封罩：尼龙帆布（带观察窗的尼龙罩面，方便监控室外活动） 9. DG-700型压力流量表：包括两个精密压力传感器，可同时显示室内外压力和鼓风门风扇读数。特设的“基准压力”和“CFM @50”功能便于快速、精准的获得气密性数据。除此之外，还可将DG-700连接到笔记本电脑，通过TECTITE软件实现鼓风门自动测量。 10. 气密性测试分析软件TECTITE：可计算的建筑气密性测试结果包括缝隙面积、压差50pa下的换气次数ACH50，CFMSO以及建筑缝隙曲线等，并可预计自然的和设计的空气渗透次数以及由此产生的能效损失。 |
| 13 | 红外热像仪 | T420 | 1 | 1. 温度范围：-20°C ~ +650°C 3. 热灵敏度：<0.045°C @ 30°C 4. 红外分辨率：320 x 240像素 5. 视场角(FOV)/最短焦距：25°× 19°/ 0.4 m 6. 波长范围：7.5 - 13 µm 7. 空间分辨率(IFOV)：1.36 mrad 8. 图像帧频：60 Hz 9. 调焦：自动（单次）或手动 10.焦平面阵列(FPA)：非制冷微测辐射热计 11.变焦：1–4倍连续数字变焦，包括区域缩放功能 12.显示：内置3.5”彩色液晶触摸屏，320 x 240像素 13.热叠加：在可见光图像上显示温度范围之上、之下或之内的红外图像 14.测温区域：5个可移动方形或圆形测温区域，包括最低/最高/平均温度 15.测量功能报警:针对任意选定测量功能提供声音/可视报警（阈值只之上/之下） 16.发射率校正:从0.01到1.0可调节，或从材料列表中选择 17.调色板:北极，铁红，灰白，彩虹，熔岩，彩虹和高彩虹 18.语音:60秒，通过蓝牙录制 19.文本:从预定义列表中选取文本，或通过触摸屏上的软键盘输入文本 20.接口:USB-mini、USB-A、蓝牙、Wi-Fi、复合视频 21.电池时间：可充电锂离子电池，可现场更换 |
| 14 | 三参数日照仪 | JT-IIA | 2 | 1. 尺寸：长 X 宽X高 600x400x800 mm 2. 面板直径：600mm 3. 模拟纬度范围：全纬度（正负90度） 4. 材料：钢材及铝合金 5. 颜色：黑色 6. 平行性：6米射程光圈直径<1.2米 7. 光源：冷光源 8. 波动：<5Lux 9 电源及功率：220V 50Hz 575W 10. 启动时间：1分钟达稳态 |
| 15 | 数字声级计 | CEL 240 | 6 | 1. 满足标准ANSI S1.4, IEC 61672, 60651 的相关规定 2. 测量范围：30-100dB，60-130dB两个量程 3. 动态范围：70dB 4. 频率加权：A，C 5. 时间加权：慢，快和脉冲 6. 数据显示：同时显示即时噪声Lp和最大噪声Lmax 7. 最大值保持：最大值显示无衰减，直到用户按复位键 8. 显示屏：128×128点阵LCD数字显示，实时模拟条形图显示 9. 显示分辨率：数字显示0.1dB，模拟显示1dB 10. 显示更新：0.5秒更新一次 11. 图形显示：时间跨度1min或5min 12. 校准方法：仪器自动识别校准 13. 校准声级：114.0dB或94.0dB @ 1kHz 14. 模拟输出：2.5mm耳机插口，0.85V RMS，最小阻抗22k Ohm 15. 直流输出：2.5mm耳机插口（选购），0-1.3VDC，阻抗2k Ohm 16. 工作温度： 0-40℃ 17. 电池：3 AA碱性电池(寿命35小时以上)或可充电电池 18. 尺寸重量：71.5×212×31mm，250g（含电池） |
| 16 | 无线建筑声学测试系统 | CESVA 310 | 1 | 1. 完全依据ISO140（对应国标GB19889）进行建筑隔声和混响测试，主机、噪声源、打击器等全部可通过蓝牙无线或有线和CMA测试软件连接 2. 实时的1/3（10—20KHz）、1/1倍频程（31.5—16KHz）模式下测量 3. 同时测量多达84个主要参数且在一个测试范围内：23dB--140dB（A、C、Z计权模式） 4. 循环记录：64M的存储空间且在测试的同时即刻下载数据 5. 复合传输功能：可进行USB、蓝牙、调制解调器的传输 6. 可用户外测试附件包及延长线进行户外测试 7. RT混响时间测试功能： 实时的1/1（10—20KHz）、1/3倍频程（31.5—16KHz）模式下测量（ISO3382） 8. 可扩展EF环境特征测量、VA测量功能、DS测量功能 9. 噪声源功放内置白色和粉红噪声发生器,1/3倍频带图形显示均衡器，频率响应20 – 20000Hz，123 dB最大声压级，可实现蓝牙无线远程控制 10. 无指向声源：满足 ISO140 和国家标准，声源采用12面体金属结构；频率范围：100~6300 Hz；输入阻抗：6 欧姆；最大声功率：118 dB；直径：42 cm；重量：13 kg 11. 地板打击器：符合ISO140和符合国家标准，打击频率：每锤每秒打击2次，打击锤数量：5，锤重：500±10g，打击力：40mm的自由落体，控制：手动或无线远程控制 |
| 17 | CMA测试软件 | CMA | 1 | CMA测试软件是根据ISO140标准进行空气声隔声，外墙隔声，楼板撞击声隔声和混响时间测量的声学软件。该程序对隔声测试的前期准备、测试过程以及数据处理提供一步一步指导。它自动管理和同步所有无线设备（频谱分析仪、噪声源、打击器等），提供完整的计算机控制。引导用户以交互方式进行测量，优化测量点和运动，尽量减少操作时间。它提供目前世界上最具创新性、最快捷、最简单的建筑隔声测试方法。 测量基本步骤： 前期准备：它允许您导入测量位置的布局、选择测点和验证轮廓的条件（测点，设备和外墙边缘之间的距离)。 测试过程：它会自动搜索设备 （频谱分析仪和噪声源等，不管设备是通过有线还是无线连接）， 引导用户完成测量过程（测点和声源位置的移动、噪声源的自动启停等）。它还允许您手动验证实时收集到的数据（例如核查实时测量的背景噪声等)，如果有必要，可手动重复其测试步骤。 数据处理：它自动保存数据，利用CIS分析软件自动生成报告。 本软件支持多通道输入，可选择配备更多的分析仪和噪声源组成多通道无线测试系统。 |
| 18 | CIS分析软件 | CIS | 1 | CIS分析软件是一个强大的建筑隔声计算分析软件，自动计算分析测试结果并生成报告，完全符合ISO 140和ISO 717标准。 可对建筑隔声、楼板撞击声隔声、混响时间测试、倍频程和1/3倍频程测试、现场和实验室测试等依据标准生成相关报告。 可对从CESVA SC160, SC-30 和SC310 仪器中下载的数据自动创建测试报告。 程序也可手动输入数据或调入拷贝数据等。 测试数据可以任意编辑和改动，包括图像和数据格式。 复合测试界面可以实时观察测试状态以及时发现错误。 混响曲线可以手动修整，重新拟合。 生成的报告可打印或存储为PDF 或 RTF 和 EMF格式文件。 |
| 19 | 驻波管吸声系数测试系统 | JTZB | 1 | 1. 符合《GB/T18696.1-2004 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量-驻波比法》标准要求 2. 功率放大器：额定功率100W 3. 扬声器：高灵敏度扬声器，阻抗8Ω，频率范围0—8000Hz 4. 传声器：12.7mm测试电容传声器 5. 频谱分析仪：内置测量放大（0.2—20KHz，频响≤±0.2dB），1/3倍频程滤波器 6. 驻波管：用高密度、高硬度的优质金属加工，低频管（用于测试200—2000 Hz）直径100mm，中频管（用于测试2500—4000Hz）直径50mm，高频管（用于测试5000—6300Hz）直径29mm 7. 测试范围：200—6300Hz 8. 系统总长：3700mm 9. 配套JTSOFT-ZB专用软件，内置信号发声功能，可发出单频正弦波信号；同步显示和采集声压信号，自动计算吸声系数，并生成吸声特性曲线。 |
| 20 | 智能人工天穹（一期） | JTG-S4 | 1 | 1. 模块化设计，可拆迁和另行安装而不破坏主体结构 2. 智能调控，可用电脑软件输入任意地址（纬度）、日期、时间，软件实现太阳的高度角和方位角的自动计算和控制 3. 工作台 360°旋转，可锁定，用于模拟被测模型的朝向角度。 4. 尺寸：灯轨中心半径：2300，结构总体高度：3300， 结构最大宽度：6500，操作平台高度：600，操作平台直径：1200 5. 总体重量：<1000kg 6. 移动轨道水平移动范围：0—220° 7. 太阳模拟灯高度移动范围：0°—90° 8. 系统组成：主体框架结构部分、操作平台、太阳模拟光源部分、控制与执行系统、控制计算软件 9. 控制软件：本软件自带数据库，只需输入地名和时间等，即可自动计算某时某地的太阳高度角和方位角并驱动电机控制模拟太阳精确定位。 |
| 21 | 照度计 | JTG01 | 4 | 1. 主机带自动存储功能 2. 大屏幕显示 3. 量程可自动切换 4. 带电量指示功能 5. 系统无零点漂移 6. 动态范围：0.1-100,000lx 7. 方向性响应误差：优于4% 8. 测量精度：优于±4% 9. 最小分辨率：0.001lx 10. 工作温度: 0-50℃ 11. 温度系数：-0.1%/℃ 12. 刷新频率：3次/秒 13. 通讯：迷你USB 14. 存储空间：4000组 15. 存储间隔：1-255分钟 16. 供电电源：DC 4.5V 17. 配套JTSOFT-Meter专用软件可以实时显示当前照度的测试值，也可以联机保存数据，同时可以观察动态实时曲线，下载仪器中存储的数据 |
| 22 | 全数字亮度计 | XYL-III | 4 | 1. 动态范围：0.1-100,000cd/m2 2. 精度：优于±5% 3. 分辨率：0.001cd/m2 4. 重复性：0.001cd/m2 5. 光学系统测量视场：7度,测量距离0.3m以上； 6. 工作温度:0-50℃ 温度系数：-0.1%/℃ 7. 数字V(λ)传感器光谱响应达国家一级标准； 8. 刷新频率：3次/s(≥1cd/m2); 1次/2s(<1cd/m2) 9. 供电电源：9V电池 10. 显示：3-1/2位LCD显示 |
| 23 | 多通道照度测试仪 | JTG02 | 1 | 1. 可同时测试室内外照度，量程自动切换 2. 多通道独立工作，独立任意位置固定 3. 多通道同时采集、自动显示和记录 4. 传感器配专用可拆卸便携支杆 5. 测量通道：6通道，可扩展到14通道 6. 动态范围：0.1-100,000 lx 7. 方向性响应误差：优于4% 8. 精度：优于±4% 9. 分辨率：0.1lx 10. 存储空间：8000组 11. 存储时间间隔：1-60分钟任意设置 12. 数字V(λ)传感器光谱响应达国家一级照度标准 13. 配套JTSOFT-G02 专用软件可以实时显示当前照度测试值，也可以联机保存数据，同时可以观察动态实时曲线，下载仪器中存储的数据并可将数据转换为excel 格式。自动生成图形曲线以及最大值、最小值、平均值等统计值。 |
| 24 | 光色显色对比展示系统 | JTGS03 | 1 | 1. 基本尺寸：3800X1700X400mm 2. 展示单元尺寸：360X300mm 3. 展示单元数量：24个 4. 展示柜数量：2组 5. 总功率：<300W 6. 外观颜色：黑 7. 单元颜色：白 8. 标准光源 D65：色温：6500K 功率：18W 9. 标准光源TL84：色温：4000K 功率：18W 10. 标准光源F：色温：2700K 功率：40W |

四、投标单位条件：

1、具有独立法人资格、企业法人营业执照；

2、具有上述产品生产或经销代理资质；

3、投标单位应独立参与投标；

4、具有良好的企业资信，近年无不良业绩。

五、报名时必须提供的资料

报名时须提供企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书及企业法人的授权委托书原件或复印件加鲜章，也可以将上述资料及做过同类项目的合同发传真并扫描原件发至电子邮箱（上述材料必须在开标前提供原件送审），同时在邮件和传真件里注明联系人和联系方式。

六、投标企业选定

学校成立考察小组对报名企业进行审查，根据项目要求及报名情况，确认符合学校要求的投标人将被通知购买招标文件（时间另行通知）。

七、报名时间、地点及联系方式

1、报名时间：

2014年8月18日-8月27日为电子邮件报名日期。

2014年8月27日为现场报名及确认日期。

确认时间：2014年8月27日上午8：30—11：30，下午2：30—17：30。

2、报名地点：江苏建筑职业技术学院成教楼108室

联系电话：0516-83996222

报名邮箱：jianyuanzhaobiao@126.com

联系人：戴老师

监督电话：0516--83889009

欢迎符合要求的企业前来报名。

江苏建筑职业技术学院招标办公室

二〇一四年八月十八日